Opis przedmiotu zamówienia

1. Maszyna fabrycznie nowa rok produkcji 2025, dopuszczona do poruszania się po drogach

publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Masa eksploatacyjna maszyny w zakresie 8 900 – 10 000 kg.

3. Silnik – moc min. 75 kW,  spełniający normy Euro STAGE V, wyposażony w filtr paliwa z

odstojnikiem i ręczną pompką.

4. Skrzynia biegów – 4 w przód, 3 w tył Power Shift, możliwość przełączania biegów pod

obciążeniem, możliwość wybierania biegów manualnie.

5. Napęd na cztery koła 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie.

6. Sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch joysticków usytuowanych przy obrotowym

amortyzowanym fotelu operatora.

7. Opony bezdętkowe do pracy na asfalcie, przy żużlu lub betonie.

8. Maska przednia komory silnika otwierana do góry od przodu maszyny i podtrzymywana przez

teleskop, pokrywy boczne osłony silnika zdejmowane.

9. Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 160 l/min i ciśnieniu 250

bar.

10. Na wysięgniku koparkowym  zamontowana podwójna instalacja hydrauliczna przystosowana

do zasilania np. młota.

11. Łyżka ładowarkowa z listwą dzielona z widłami do palet.

12. Pojemność łyżki ładowarkowej min 1,1 m3, szerokość łyżki min. 2 400 mm.

13. Łyżka ładowarkowa ma być wyposażona w układ amortyzacji łyżki i poziomowanie łyżki .

14. Wysokość podnoszenia łyżki ładowarkowej do sworznia obrotu łyżki nie mniejsza niż 3,4m.

15. Udźwig w łyżce ładowarkowej na maksymalnej wysokości minimum 3,5 t.

16. Układ koparkowy teleskopowy, przesuwany mechanicznie na ramie tylnej.

17. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne.

18. Sprzęt do kopania ( młot kruszący).

19. Głębokość kopania min. 5,6m.

20. Zasięg kopania na poziomie gruntu 6,8m.

21. Łyżka do kopania o szerokości 600mm.

22. Kabina operatora spełniająca wymagania norm ROPS/FOBS wyposażona w obrotowy i

amortyzowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa, ogrzewaniem, klimatyzacją,

wycieraczki z przedniej oraz tylnej szyby, drzwi z obu stron kabiny, światło ostrzegawcze

(kogut) a także oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko – ładowarki, regulowana kolumna

kierownicza w dwóch płaszczyznach, radioodtwarzacz, wyświetlacze kontrolne w kabinie

operatora pokazujące: stan paliwa, temperaturę oleju silnika i hydraulicznego układu roboczego,

godziny pracy, prędkość jazdy, kamera cofania z wyświetlaczem dopuszczalny poziom hałasu w

kabinie operatora max. 76 dB.

23. Gumowe maty podłogowe w kabinie.

24. Sygnał akustyczny cofania.

25. Instalacja elektryczna 12V z wyłącznikiem klawiszowym masy w kabinie i głównym przy

akumulatorze.

Gwarancja: 1000 mth lub 24 miesiące w zależności od tego, która z wymienionych okoliczności

wystąpi jako pierwsza.

Wykonywanie przeglądów w cenie koparko - ładowarki po:

- 250 mth

- 500 mth

- 750 mth

w cenie.